| Darba vērtējums | Paraksts | Datums | Kurss | Audzēknis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Spēkratu [automobiļu] iekšdedzes motori

Laboratorijas darbs Nr.8 [1Akol]

Tēma : 2T iekšdedzes virzuļmotoru gāzu sadale.

Tēma: Otto un Dīzeļa motoru darba parametri.

Darba mērķis: Izpētīt 2T-motoru gāzu sadales sistēmas darbības principus.

Uzdevums: Izmantojot mācību grāmatas, motoru griezumus, detaļas un mācību plakātus, informāciju Auto_Data , uzņemt 2T motora gāzu sadales fāzes.

Iekārtas, instrumenti, piederumi:

-iekšdedzes 2Tvirzuļu motora stends ar cilindru galvu - tehniskā literatūra; -atslēgu komplekts demontāžai un montāžas darbiem [grādu ripa].

Apgūt:

1-2T-Motora gāzu sadales sistēmu, norādot pozīciju nosaukumus [att.1,2,5,6,7,8]

1

2-Gāzu sadales fāzu praktisko uzņemšanu [att. 2,4]

3-Ieplūdes ilguma un vārstu pārsegšanās leņķu praktisko uzņemšanu.

4-Motora gāzu sadales fāzu ietekmi uz jaudas parametriem.

2

3

4

4

Atskaitē sniegt:

1-2Tmotora kloķa klaņa mehānisma cilindra lūku ģeometriju pēc parauga uz mm papīra [att 9].

2-2T motora ieplūdes fāzes sākumu un beigas [uz diska pielikumā].

3-2T motora izplūdes fāzes sākumu un beigas [uz diska pielikumā].

4-2T motora ieplūdes fāzes ilgumu grādos [uz diska pielikumā].

5-2T motora izplūdes fāzes ilgumu grādos [uz diska pielikumā].

6-2T motora ieplūdes un izplūdes fāzu pārsedzes leņķi [uz diska pielikumā].

8-Iegūtos datus aizpildīt tabulā.

7- Rakstiskas atbildes uz paškontroles jautājumiem [uz A4 formas lapas].

8

7

6

5

9

Paškontroles jautājumi: [izpildāmi A4 pielikuma lapas otrajā pusē]

1-Kāpēc 2T motoru cilindros izveido kanālus? Paskaidro procesu nozīmi. Uzzīmē skici ar pozīcijām pretskatā un skatā no augšas.

2-Kādēl 2T motoru  cilindra kanāliem ir noteikts augstums? Izskaidro un parādi skicē skatā no gareniskā ķērsgriezuma kopā ar virzuļa virsmu.

3-Kāda takts notiek 2T motora telpā virs virzuļa, ja no cilindra izplūdes lūkas daļēji izplūst degmaisījums? Izskaidro un parādi skicē procesa norisi un virzuļa stāvokli.

4-Kā 2T motoru cilindra kanālu novietojumu attiecībā pret virzuļa virsmu ietekmē blīvesbiezums zem cilindra [starp karteri]. Uzzīmē skices ar pozīcijām un izskaidro pamata principus.

5-Kā 2T motora gāzu apmaiņas procesu ietekmē deflektors? Uzzīmē motora cilindra skices ar pozīcijām un izskaidro deflekcijas pamata principus.

6-Kādas ierīces un ģeometriskie veidojumi cilindrā un pirms cilindra ietekmē 2T motora jaudas parametrus [cilindra pildījuma pakāpi]?  Uzzīmē skices ar pozīcijām un izskaidro pamata principus.

7-Cik liela ir 2T motora kloķa vārpstas pagriezes fāze saspiedes procesa nodrošināšanai, ja darba gājiena fāze notiek 1200 , bet izplūdes fāzes garums 140 0 . Uzzīmē skices ar pozīcijām un izskaidro norisi.

8-Kādiem nolūkiem var tikt izmantots leņķa grādu disks? Paskaidro kā to izmanto gāzu fazogrammas uzņemšanai. Uzzīmē skices ar pozīcijām un izskaidro jaudas zudumu pamata principus.

*** Literatūra J.Blīvis V.Gulbis „Traktori un automobiļi” R.,Z.,1991  7.lpp – 23.lpp

VPLT mācību e-portāls http://93.177.225.205/course/index.php

Pielikums l/d Nr.8[1Akol]

2T iekšdedzes virzuļa motoru ģeometrisko izmēru ietekme uz jaudas parametriem

Darba atskaites tabula:  [2T-motora fazogramma]

| Parametra nosaukums | Mērījuma Vērt/ mērvienība | Skice [leņķa grādu diska daļas attēlojums | Atrašanās motorā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pozīc. | Att.Nr. |
| Ieplūdes sākums karterī zem virzuļa | MM un leņķa grādos |  |  |  |
| Dzirksteles padeves moments [3-5 mm p.AMP] | MM un leņķa grādos |  |  |  |
| Darba gājiena sākums | MM un leņķa grādos |  |  |  |
| Darba gājiena beigas | MM un leņķa grādos |  |  |  |
| Izplūdes sākums | MM un leņķa grādos |  |  |  |
| Izplūdes beigas | MM un leņķa grādos |  |  |  |
| Pārplūdes sākums | MM un leņķa grādos |  |  |  |
| Pārplūdes beigas | MM un leņķa grādos |  |  |  |
| Summārā saspiedes takts fāze [grādos] | MM un leņķa grādos |  |  |  |
| Summārais darba gājiens [grādos] | MM un leņķa grādos |  |  |  |
| Summārais izplūdes fāzes ilgums [grādos] | MM un leņķa grādos |  |  |  |
| Summārais pārplūdes fāzes ilzgums grādos | MM un leņķa grādos |  |  |  |

** Lapas otrā puse [atbildes uz paškontroles jautājumiem].

Pielikums laboratorijas darbiem motoru teorijā

Leņķa grādu disks ir palīgierīce, ar kuras palīdzību iespējams noteikt:

1-KV pagrieziena leņķi attiecībā pret virzuļa pārvietojumu;

2-Vārstu [ieplūdes un izplūdes] atvēršanās [aizvēršanās] sākumu un beigas.

3-Vārstu [ieplūdes un izplūdes] kopējo atvēruma summāro leņķi.

4-Vārstu pārsedzes leņki.

5-Gāzu sadales fāzu simetriju vai asimetriju attiecībā pret maiņas punktiem

6-Kontaktu aizdedzes sistēmas kontaktu atvēŗšanās sākumu un summāro leņķi.

7-Dīzeļa augstspiediena sūkņa degvielas padeves sākuma iestatīšanu.

8- Dīzeļa augstspiediena degvielas izsmidzināšanas sākuma leņķi.

Praktiskā pielietojuma noteikumi:

1-Diska attēlu nokopē un izgriež pa aploci.

2-Atkarībā no vērpstas sagaidāmā diametra, diska centrā izdara divus griezumus taisnā leņķī vienu pret otru, tā, lai centra daļa brīvi padotos spiežot to uz vārpstas gala [pa smalko spirāles diametru].

3-Diska attēlu cieši nostiprina pie kartona [cietas] pamatnes [līmes punkts vai piespraude]

4-Disku kopā ar pamatni piestiprina karterim, kurā rotē mērāmā vārpsta.

5-Par atskaites punktu kalpo uz vārpstas izdarīta aizzīme laikā, kad virzulis ir AMP k.t.b.

6-Atzīmes uz diska sākotnēji izdara ar zīmuli [noslēdzošos rezultātus iekrāso ar tintes flomasteru]